Staat Wallis - DVBU

Baubewilligungsgesuch – Kantonales Formular
Kantonsgeologe
 
Erdbebenvorbemessungsbericht

ERDBEBENSICHERHEIT VON BAUWERKEN
Erdbebenvorbemessungsbericht
gemäss SIA 260 und folgende

für einen Neubau
Typ und Name des Bauwerks:

Bauwerksklasse gem. SIA 261:
BWK I (privates Gebäude), BWK II (öffentliches Gebäude oder Halle, etc.), BWK III (Lifeline)
Zweckbestimmung des Bauwerks:

Parzelle und nat. Koordinaten:

Höhe des Projektes (müM):


Viertel und Gemeinde:

Geplanter Bautermin:

Bauherr:
XY Immobilien … (Adresse und E-Mail)
Architekt des Bauwerks:
Architekturbüro X … (Adresse und E-Mail)
Ingenieur des Bauwerks:
Ingenieurbüro Y … (Adresse und E-Mail)
Autor des Erdbebenbemessungsberichtes:
Büro Y oder Z (Adresse und E-Mail)
Kommentar:
….………………………….
1.
Baubeschreibung

· Zweckbestimmung des Bauwerks
: 


· Anzahl Stockwerke
:


· Höhe der Stockwerke
:



(Achsabstand der Decken)



· Höhe des Gebäudes ab OK-Terrain 
:


· Anzahl Untergeschosse
:


· Länge des Gebäudes
:


· Breite des Gebäudes
:


· Grundrissgeometrie
:


· Präsenz von Nachbarbauten
: 
□ ja
□ nein

Wenn ja, angenommene Massnahmen
:


2.
Beschreibung des Tragwerkes

· Vertikales Tragwerk für Schwerkraftbelastung
:


· Art der Decken/Fundamentplatten
:


· Präsenz von Halbgeschossen
:
□ ja
□ nein

Wenn ja, angenommene Massnahmen 
:


· Vorgesehenes Tragwerk für Wiederaufnahme der Erdbebenbeanspruchung
:

nachstehender Tabelle: 
	Bezeichnung
	Richtung


	Abmessungen

lw x bw
[m]
	Höhe

hw  

[m]
	Schlankheit

hw/ lw  

[m]

hw  [m]
	Steifigkeit zu 100%

[m4]

    Ix           Iy
	Zugelassene Steifigkeit

EIgerissen/EInicht gerissen

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Total Steifigkeiten 
	
	
	


3.
Qualität der zugelassenen Baustoffe

· Mechanische Eigenschaften der Erdbebentragwände

Beton 
:
fcd
=
N/mm2

Ecm
=
N/mm2

fck
=
N/mm2
Stahl 
:
Duktilitätsklasse
:




fsk


:
N/mm2


εuk


:



(ft/fs)k 


:



fsd
:
N/mm2


Verhaltensbeiwert
:
q = 

· Mechanische Eigenschaften der nicht erdbebensicheren Stahlbetonelemente: 

Beton 

Stahl 

4.
Für die Berechnung angenommene Massen

· Zusammenfassende Tabelle der bei der Massen-Berechnung betrachteten tragenden und nichttragenden Elemente und Nutzlasten

	Bauelemente
	
	Eigengewicht G [kN/m2]
	g
	g∙ G [kN/m2]

	Dach
	Dachabdeckung
	
	
	

	
	Isolation
	
	
	

	
	Holztragwerk
	
	
	

	
	Schnee

Höhe ……müM
	
	
	

	
	Total Dach:
	

	
	
	
	
	

	Decken
	Stahlbetondecken
 … cm
	
	
	

	
	Isolation … cm
	
	
	

	
	Überzug … cm
	
	
	

	
	Total Decken :
	

	
	
	

	Wände
	Tragwände (Innen und Aussen)
	
	
	

	
	Nichttragende Wände
	
	
	

	
	Total Wände :
	





	Nutzlasten gemäss SIA 261
	qr [kN/m2]
	2i
	2i • qr  [kN/m2]

	Verkaufsräume
	5.0
	0.6
	3.0

	Büroräume
	3.0
	0.3
	0.9

	Wohnräume
	2.0
	0.3
	0.6

	Balkone
	3.0
	0.3
	0.9


        Nota : Werte aus der SIA-Norm 260-1

· Aufteilung der Massen pro Stockwerk: der angenommene Einbindungshorizont ist ….
	Stockwerke 
	Masse in kN

Effektive Aufteilung 
	Masse in kN

Aufteilung für Berechnung

	0.  
	 1)
	 1)

	1.  
	…
	…

	2.  
	…
	…

	3.  
	…
	…

	4.  
	…
	…

	5.  
	…
	…

	
	∑ = … kN
	∑ = … kN


1) Der Einbindungshorizont muss angegeben werden.

5.
Parameter für die erdbebensichere Bemessung gemäss der SIA-Norm 261

· Erdbebenzone 
: 
Zone …

agd = … m/s2
· Bauwerksklasse 
: 
BWK …
· Bedeutungsfaktor 
:
γf = …
· Baugrundklasse oder Antwortspektrum gem. Mikrozonierung :
Baugrundklasse … - S = …
Definiert aufgrund von:
□ Sondierbohrung

□ geotechnischer Bericht erstellt durch …

□ Karte der Baugrundklassen für das Wallis 1:25'000
□ Mikrozonierung erstellt durch …

· Wahl des Verhaltens der Struktur:
□ nicht duktil
q =…


□ duktil
q = …
· Bemessungsspektrum Sd

	□ Gemäss SIA 261:


S   = …


TB = … s


TC = … s


TD = … s

□ Gemäss anderer Norm ……….:


TB = ….


TC = ….


TD = ….

□  
Gemäss lokaler Mikrozonierung:


TB = ….


TC = ….


TD = ….


	Grafik des verwendeten Antwortspektrums


6.
Ergebnisse der dynamischen Berechnungen für die erdbebensichere Bemessung

· Angewandtes Berechnungsverfahren:
□ Ersatzkraftverfahren

□ Antwortspektrenverfahren 


□ Andere: 

· Grundschwingzeit des Bauwerks (1. Ordnung) in beiden Richtungen:

Tlong,x = … Sek.
Ttransv,y = … Sek.


Berechnung der Grundschwingzeit, angewandtes Berechnungsverfahren:


□ Rayleigh-Formel, Steifigkeit der Erdbebentragwände auf …% reduziert
□ Formel SIA 261: Gleichung (18) Art. 16.5.2.3

□ Software …
□ Andere: 

· Ordinatenwerte des Bemessungsspektrum (siehe Kap. 5)

Sd,long = …
Sd,transv = …

· Summe der beweglichen Massen (siehe Kap. 4 oben)


[image: image1.wmf]j

S

 (Gk + 
[image: image2.wmf]2

SY

 x Qk)j = … kN

· Gesamtersatzkraft in jeder Richtung:

◦ Längsrichtung X:
Fdx = … kN

◦ Querrichtung Y:
Fdy = … kN

· Tabelle der Verteilung der Horizontalkräfte auf jedem Geschoss:

	Geschoss
	Geschoss-Höhe
Zi (m.)
	(Gk + 
[image: image3.wmf]2

SY

 ∙ Qk)i 
[image: image4.wmf][

]

kN


	Fdi, x 
[image: image5.wmf][

]

kN


	Fdi, y 
[image: image6.wmf][

]

kN



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	∑ …
	∑ …
	∑ …


· Berücksichtigung der Torsionswirkungen

Tatsächliche Exzentrizität zwischen dem Massenschwerpunkt M und dem Steifigkeitszentrum S

◦
Längsrichtung X:
edy = … m

◦
Querrichtung Y:
edx = … m


Bemessungsexzentrizität gemäss SIA 261 Art. 16.5.2.7

◦
Längsrichtung X:
edy,inf = … m
edy,sup = … m


◦
Querrichtung Y:
edx,inf = … m
edx,sup = … m

· Zusammenfassende Tabelle der Bemessungskräfte

	Bezeichnung des Versteifungen
(siehe Kap. 2)

	Bemessungskräfte 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


7.
Kontrolle der Tragsicherheit

· Die Bemessung der … erfolgte durch Annahme eines … Verhaltens der Tragwände.
Die nachstehende Tabelle wiederholt für … .

… zeigen, dass die Tragsicherheit der … nachgewiesen ist.


[image: image7.emf]Gesamtbe

wehrung

l

w

b

w

q/

Abstand

ρ

e

q/

Abstand

ρ

w

ρ

t

[m] [m] [mm/mm] [%] [mm/mm] [%] [%] [kNm] [kNm] [-]

M

d

M

Rd

/M

d

Tragwand

Kontrolle

Bewehrungen 

Randelemente

Zentrumbewehrungen Bemessungen

M

Rd


8.
Nachweis der Gebrauchstauglichkeit 

Die SIA-Norm 261 präzisiert unter Art. 16.5.5.3, dass bei Bauwerken der Bauwerksklasse III der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit zu erbringen ist. 

Schutz vor Zusammenprall zweier Gebäude:

Im Beispiel dieses Musterberichtes vermerken wir unter Punkt 1, dass das geplante Gebäude an das bestehende Gebäude angrenzt. In einem solchen Fall gelten die Bestimmungen von Art. 16.6.1 und 16.6.2 der SIA-Norm 261.

Die Breite der erdbebensicheren Fuge muss grösser sein als die Summe der Horizontalverschiebungen der jeweiligen Gebäude. 

Auch wenn das Bauwerk in der Bauwerksklasse I klassiert ist, geben wir daher nachstehend die nach Ziffer 6.5.5 der SIA-Norm 261 ermittelten Horizontalverschiebungswerte an. 
· Bauwerkverschiebungen in beiden Richtungen gemäss SIA-Norm 261 Art. 16.5.5

◦ Längsrichtung X:
ux = … mm


( = ux/ hw = 85/18630 = … %

◦ Querrichtung Y:
uy = … mm


( = uy/ hw = 125/18630 = … %

· Bauwerkverschiebungen zwischen zwei Stockwerke in beiden Richtungen :

◦ Längsrichtung X:
relative Deformation:
EG – …
(ux = … mm
(ux/ hs =   …/… = … %


…


(ux = … mm
(ux/ hs =   …/… = … %


…


(ux = … mm
(ux/ hs =   …/… = … %


etc…

◦ Querrichtung Y:
relative Deformation:
EG –
(ux = … mm
(ux/ hs =   …/… = … %


…


(ux = … mm
(ux/ hs =   …/… = … %


…


(ux = … mm
(ux/ hs =   …/… = … %


etc…

9.
Konstruktive Massnahmen

· …
10.
Schlussfolgerungen und Empfehlungen

· Die vorgesehenen … entsprechen den erdbebengerechten Anforderungen der SIA-Normen 260, 261 und 262.
Die Tragsicherheit des Bauwerks ist nachgewiesen.

· Das …, das Gegenstand dieses Erklärungsberichtes betreffend die erdbebengerechte Bemessung ist, ist ein Vorprojekt. Die Berechnungen für die definitive … sind projektphasengerecht anzupassen bzw. zu ergänzen:

1° Phase Bauprojekt

2° Phase Ausführungsprojekt

· Die in Kap. 5 definierten erdbebengerechten Bemessungsparameter und die in Kap. 9 dieses Berichtes definierten Anforderungen sind bei der definitiven … zu beachten.

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Ingenieur, dass die Einwirkung eines Erdbebens auf das Gebäude in der Bemessung und der Verwirklichung des Bauvorhabens nach den rechtsgültigen Normen, d.h. den SIA-Normen 260 bis 267 (Ausgabe 2003) berücksichtigt wird. 
Ort und Datum:
…………………………………
Für das erdbebengerechte Bauen qualifizierter Ingenieur



Namen des Büros und des Ingenieurs (obligatorisch)



……………………………………….

Beilagen (obligatorisch):

1°
Grundrisse von allen Stockwerke (Decken, eventuelle Öffnungen, Anordnung und Dimension der Erdbebentragwände)

2°
Querschnitt in Längs- und Querrichtung des Bauwerks (Anzahl Stockwerke, Einbindungshorizont)
















Version vom April 2005

Seite 2/7
[Vorlage_Vorbemessungsbericht_April_05]


_1124631480.unknown

_1124633438.unknown

_1124633451.unknown

_1176293269.xls
Feuil1

		Tragwand		Bemessungen				Bewehrungen Randelemente				Zentrumbewehrungen				Gesamtbewehrung		MRd		Md		MRd/Md		Kontrolle

				lw		bw		q/Abstand		ρe		q/Abstand		ρw		ρt

				[m]		[m]		[mm/mm]		[%]		[mm/mm]		[%]		[%]		[kNm]		[kNm]		[-]





Feuil2

		





Feuil3

		






_1124633448.unknown

_1124633431.unknown

_1124631477.unknown

